# Маркировка грузов

Маркировка грузов должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи. Манипуляционные знаки – это изображения, указывающие на способы обращения с грузом.

Основные надписи должны содержать:

- полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузополучателя;

- наименование пункта назначения с указанием, при необходимости, станции или порта перегрузки. Если пунктом назначения является железнодорожная станция (порт), должно быть указано полное наименование станции (порта) и сокращенное наименование дороги (пароходства) назначения;

- количество грузовых мест в партии и порядковый номер места внутри партии указывают дробью: в числителе - порядковый номер места в партии, в знаменателе - количество мест в партии.

Количество грузовых мест и порядковый номер места следует указывать при перевозке следующих грузов:

- разнородных или разносортных грузов в однотипной таре (например, разные сорта хлопка в кипах);

- однородных грузов в разнотипной таре;

- однородных грузов, когда недопустимо смешение сортов в партии;

- комплектов оборудования;

- грузов в одном вагоне мелкими отправками.

Дополнительные надписи должны содержать:

- полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузоотправителя;

- наименование пункта отправления с указанием железнодорожной станции отправления и сокращенное наименование дороги отправления;

- надписи транспортных организаций (содержание надписей и порядок нанесения устанавливаются правилами).

Информационные надписи должны содержать:

- массы брутто и нетто грузового места в килограммах.

- габаритные размеры грузового места в сантиметрах (длина, ширина и высока или диаметр и высота).

Габаритные размеры не указывают, если ни один из габаритных размеров не превышает 1 м при транспортировании груза па открытом подвижном составе, 1,2 м - в крытом и 0,7 м при транспортировании воздушным транспортом.

| Номер и наименование знака | Изображение знака | Назначение знака |
| --- | --- | --- |
| 1 Хрупкое. Осторожно | Пример расположения | Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом |
| 2 Беречь от солнечных лучей |  | Груз следует защищать от солнечных лучей* |
| 3 Беречь от влаги |  | Необходимость защиты груза от воздействия влаги |
| 4 Беречь от излучения |  | Любой из видов излучения может влиять на свойства груза или изменять их (например, непроявленные пленки) |
| 5 Ограничение температуры | Примеры расположения…С | Диапазон температур, при которых следует хранить груз или манипулировать им |
| 6 Скоропортящийся груз |  | Груз при транспортировании и хранении не может находиться под влиянием высокой или низкой температуры и для защиты груза требуются соответствующие мероприятия (искусственное охлаждение или нагревание, проветривание и др.). Знак наносят на грузы, которые транспортируют в соответствии с правилами перевозки скоропортящихся грузов, установленными транспортными министерствами |
| 7 Герметичная упаковка |  | При транспортировании. перегрузке и хранении открывать упаковку запрещается |
| 8 Крюками не брать |  | Запрещение применения крюков при поднятии груза |
| 9 Место строповки | Пример расположения | Указывает место расположения канатов или цепей для подъема груза |
| 10 Здесь поднимать тележкой запрещается |  | Указывает места, где нельзя применять тележку при подъеме груза |
| 11 Верх | Пример расположения | Указывает правильное вертикальное положение груза |
| 12 Центр тяжести | Пример расположения | Место центра тяжести груза Примечание - Пример расположения знака указывает место тяжести груза. Знак наносят, если центр тяжести не совпадает с геометрическим центром тяжести |
| 13 Тропическая упаковка |  | Знак наносят на груз, когда повреждения упаковки при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании или хранении могут принести к порче груза вследствие неблагоприятного воздействии тропического климата. Обозначения: Т - знак тропической упаковки; 00-00 - месяц и год упаковывания |
| 14 Штабелировать запрещается |  | Не допускается штабелировать груз. На груз с этим знаком при транспортировании и хранении не допускается класть другие грузы |
| 15 Поднимать непосредственно за груз |  | Подъем осуществляется только непосредственно за груз, т.е. поднимать груз за упаковку запрещается |
| 16 Открывать здесь |  | Упаковку открывают только в указанном месте |
| 17 Защищать от радиоактивных источников |  | Проникание излучения может снизить или уничтожить ценность груза |
| 18 Не катить |  | Груз не следует подвергать качению |
| 19 Штабелирование ограничено |  | Ограничена возможность штабелирования груза |
| 20 Зажимать здесь |  | Указывает места, где следует брать груз зажимами |
| 21 Не зажимать |  | Упаковка не должна зажиматься по указанным сторонам груза |
| 22 Предел по количеству ярусов в штабеле |  | Максимальное количество одинаковых грузов, которые можно штабелировать один на другой, где n - предельное количество |
| 23 Вилочные погрузчики не использовать |  | Запрещено применение вилочных погрузчиков |

ПОРЯДОК РАСПОЛОЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ МАРКИРОВКИ

- обязательные надписи;

- допускаемые надписи

1 - манипуляционные знаки (предупредительные надписи); 2 - допускаемые предупредительные надписи (см. 4.2); 3 - количество мест в партии, порядковый номер внутри партии; 4 - наименование грузополучателя и пункта назначения; 5 - наименование пункта перегрузки; 6- надписи транспортных организаций; 7 - объем грузового места *; 8 - габаритные размеры грузового места; 9 - масса брутто; 10 - масса нетто: 11 - страна-изготовитель и (или) поставщик; 12 - наименование пункта отправления; 13 - наименование грузоотправителя

РАСПОЛОЖЕНИЕ МАРКИРОВОЧНЫХ ЯРЛЫКОВ