| Открытое акционерное общество «Мурманский морской торговый порт» | УТВЕРЖДЕНА приказом от «___»_________2010 №____ |
| --- | --- |
| ИНСТРУКЦИЯ № 68 - по охране труда для кладовщика, тальмана (старшего тальмана) - грузового района | Мотивированное мнение Первичной профсоюзной организации ПРВТ ОАО «ММТП» Исх. От «____»_______ 2010 № ____ |

1  Общие требования  охраны труда

1.1 К работе кладовщиком, тальманом (старшим тальманом)  допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медосмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению работ по вышеуказанной профессии.

До допуска к самостоятельной  работе кладовщик, тальман (старший тальман), должен пройти: первичный инструктаж на рабочем месте, обучение по программе подготовки по профессии, проверку знаний в аттестационной комиссии порта.

1.2 В процессе работы кладовщик, тальман, старший тальман (далее - кладовщик) обязан:

1.2.1 Выполнять требования настоящей инструкции, правил охраны труда в морских портах, правил пожарной безопасности, производственной санитарии, соблюдать личную гигиену.

1.2.2 Выполнять действующие правила внутреннего трудового распорядка.

- 1.2.3 Проходить:

-    повторный инструктаж – один раз в три месяца;

- периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом  Министерства  здравоохранения РФ.

1.3 Кладовщик  должен знать:

1.3.1 Свойства и характеристики перерабатываемых портом штучных  и массовых грузов, меры безопасности при их переработке, в том числе средства индивидуальной защиты.

1.3.2 Нумерацию,  расположение причалов и складов  грузового района, портальных кранов, железнодорожных путей.

1.3.3  Имеющиеся в порту дороги, проезды, тротуары, переходные сооружения через железнодорожные пути и пользоваться ими для безопасного перемещения.

1.4 Находясь на территории порта, на участках работ,  рабочих местах кладовщик обязан:

1.4.1 Руководствоваться поясняющими надписями, указательными знаками, предупреждающими  плакатами, ходить только по тротуарам и пешеходным дорожкам в установленных местах.

1.4.2 Работающие транспортные средства и перегрузочные машины  обходить только спереди, на расстоянии не менее 5 метров, а стоящий автотранспорт обходить только сзади, на таком же  расстоянии от него.

1.4.3 При переходе через железнодорожные пути соблюдать следующие требования:

- переходить железнодорожный путь только в установленных местах, предварительно  убедившись в отсутствии приближающегося подвижного состава;

- проходить между расцепленными вагонами, если расстояние между автосцепками не менее 5 м;

- обходить одиночно стоящую группу вагонов (вагон), находящуюся на путях,  на расстоянии не менее 2 м от автосцепки;

- переходить пути под прямым углом, перешагивая через рельсы.

Запрещается:

- переходить или перебегать через  пути перед приближающимся составом;

- переходить под вагонами, между близко стоящими вагонами, по сцепным устройствам вагона;

- обходить одиночно  стоящие вагоны на расстоянии ближе двух метров;

- переходить пути по стрелочным переводам;

- становиться или садиться на рельсы.

- ходить по кромке причала, особенно во время обледенения и гололёда;

- посещать цеха, склады и другие помещения без разрешения производителя работ;

- находиться под поднятым грузом.

1.5 Во время работы кладовщик должен пользоваться сертифицированными средствами индивидуальной защиты (куртка, обувь, брюки и т. п.), предусмотренными соответствующими нормами. Обязательно ношение защитной каски.

1.6  Опасными и вредными производственными факторами являются:

1.6.1  Движущиеся машины, механизмы, железнодорожный подвижной состав.

1.6.2    Повышенная запылённость воздуха рабочей зоны.

1.6.3    Неблагоприятные климатические факторы при  работе на открытом воздухе.

1.6.4 Отсутствие или недостаток естественного света, недостаточная освещённость рабочей зоны.

1.6.5   Скользкая поверхность.

1.6.6 Теснота, загромождённость, уменьшение габаритов пешеходных зон, проездов.

1.6.7 Штабели с грузом, складированные с нарушением правил.

1.6.8  Свисающие с крыш зданий, сооружений сосульки и снег.

1.7  При выполнении работ по перемещению груза вручную необходимо соблюдать установленные нормы переноски тяжестей:

Для женщин:

- подъём и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до двух раз в час)- 10 кг;

- подъём и перемещение тяжестей постоянно, в течение рабочей смены - 7 кг.

1.8 Кладовщик должен знать правила оказания первой медицинской помощи при травмах и уметь оказывать её.

При получении травмы на производстве обратиться в здравпункт и сообщить производителю работ о происшедшем несчастном случае.

При нахождении вблизи  места происшествия несчастного случая с работником  оказать помощь и сообщить об этом производителю работ. При расследовании причин несчастного случая сообщить комиссии известные обстоятельства  происшедшего.

1.9 В случае обнаружения на рабочих местах нарушений  требований  охраны труда, технологической дисциплины, возникновения угрозы жизни или здоровью работников немедленно сообщить об этом производителю работ, и без его разрешения к работе не приступать.

1.10 Все работы производить только с ведома и по указанию начальника складского хозяйства (сменного) или другого производителя работ, назначенного диспетчером грузового района.

1.11 Знание и выполнение  требований настоящей инструкции является трудовой обязанностью, а её нарушение – нарушением  трудовой  дисциплины. За невыполнение требований инструкции кладовщик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2 Требования  охраны труда перед началом работы

Кладовщик обязан:

2.1  Получить от начальника  складского хозяйства (сменного)  предсменный инструктаж:

- наименование, характеристики и свойства перерабатываемых грузов;

- о технологическом варианте предстоящих работ;

- о необходимых мерах личной безопасности;

- о расположении рабочего места и правилах его выбора в процессе рабочей смены.

2.2 Привести в порядок применяемые в соответствии с нормативами средства индивидуальной защиты, которые должны быть исправны, отвечать требованиям техники безопасности, использоваться с учётом времени года и свойств перерабатываемых грузов.

2.3 Осмотреть рабочее место, которое должно отвечать следующим требованиям:

2.3.1 Быть максимально защищённым от вредных излучений, шума, вибрации, опасности поражения   электрическим током, высокой температуры, слепящих солнечных лучей, отблесков и других вредных и опасных факторов.

2.3.2 Находиться вне зоны перемещения грузов кранами и другими перегрузочными машинами.

2.3.3 Быть свободно от посторонних предметов, очищено от мусора, снега, при необходимости посыпано песком, достаточно освещено; открытые проёмы, люки, колодцы и т.д. ограждены.

2.3.4 Рабочее место, расположенное над землёй или настилом на высоте 1,3 метра и выше должно иметь надёжное ограждение высотой не менее 1,1 метра.

2.3.5 Находиться за пределами зоны работы перегрузочной техники, ограждённой предупредительными знаками.

2.4 Иметь при себе квалификационное удостоверение.

3 Требования  охраны труда во время работы

Кладовщик обязан:

3.1 Выполнять только порученную работу, докладывать производителю  работ обо всех замеченных нарушениях правил охраны труда и установленной технологии производства работ.

3.2 Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты.

3.3 Во время работы быть внимательным, соблюдать личные меры безопасности, помнить об ответственности за соблюдение требований техники безопасности, соблюдать установленные технологические перерывы (для отдыха, обогрева).

3.4  Во время работы запрещается:

3.4.1 Покидать определённое производителем работ рабочее место без его ведома, исключая случаи, когда дальнейшее нахождение на нём  становится  небезопасным.

3.4.2 Входить в зону работы крана, перегрузочных машин без предупреждения о своём намерении сигнальщика, крановщика или водителя транспортного средства.

3.4.3 Заходить за предупредительные знаки (аншлаги), ограждающие зону работы крана, оборудованного грузозахватными органами с  дистанционным управлением (электромагнит, грейфер и др.).

3.4.4 Стоять под стрелой   портального электрического  крана или грузовой стрелой судна.

3.4.5 Приближаться к штабелю, к отдельно лежащему грузовому месту, находящемуся в неустойчивом состоянии (положении) на расстояние менее высоты  штабеля (грузового места).

3.4.6 Находиться между грузом и стеной (колонной, штабелем, вагоном) при подъёме  (опускании) груза, если расстояние между ними менее 5 метров.

3.4.7 Находиться между незакреплёнными трубами, а также между трубами и сооружениями (стеной, контейнером и другими предметами).

3.4.8  Располагаться на отдых в зоне работы перегрузочных машин.

3.4.9 Подниматься на транспортные средства, штабели грузов, грузовые столы-рампы, на контейнеры, крупногабаритные конструкции и другие грузы, находиться на палубе и спускаться в грузовые помещения судов.

3.4.10 Стоять на (над)  или проходить под вилочным захватом (другим грузозахватным органом) автопогрузчика.

3.4.11 Находиться в кузове (кабине) автомашины, на прицепе, в вагоне во время  их загрузки  или выгрузки, передвижения.

3.4.12 Находиться и ездить в кабине перегрузочной машины (автопогрузчик, тягач и др.).

3.4.13 Входить в неосвещённые или недостаточно освещённые складские грузовые помещения, крытые вагоны, пользоваться для освещения открытым огнём. Для дополнительного освещения разрешается использовать осветительные электрофонари.

3.4.14 Находиться в плохо вентилируемом  и загазованном помещении.

3.4.15 Находиться  против дверного проёма открываемой двери вагона, держать руки на нижней направляющей планке дверей вагона и на ребре двери.

3.5 Осмотр контейнеров производить только после устойчивой  постановки контейнера на специально подготовленную площадку, причал.

3.6  При погрузке (выгрузке) контейнеров запрещается:

3.6.1 Находиться ближе 5 метров от находящегося  на весу контейнера, а также находиться в момент установки (снятия) контейнера на железнодорожную платформу, кузов (прицеп) автомобиля, между  застропленным и рядом стоящим контейнером.

3.6.2 Находиться в контейнере во время движения и маневрирования в нём  погрузчика.

3.6.3  Находиться при перегрузке крупнотоннажных контейнеров в местах их  складирования и на трассах движения автоконтейнеровозов и других машин.

3.7  В процессе открывания дверей груженого контейнера находиться с  внешней стороны дверей, во избежание получения травмы от  возможного падения груза.

4 Требования охраны труда  в аварийных ситуациях

4.1 В случае обнаружения на рабочих местах нарушений технологии производства работ, требований охраны труда, возникновения ситуаций, которые могут повлиять на безопасность и здоровье работающих, кладовщик обязан приостановить работы и сообщить об этом производителю работ, немедленно покинуть опасную зону и не допускать туда людей.

4.2 В случае возникновения загорания немедленно оповестить своего руководителя, принять меры к тушению пожара.

5 Требования охраны труда по окончании работы

5.1 Очистить от пыли и грязи индивидуальные  средства защиты, при необходимости сдать их для специальной санитарной обработки, постирки.

5.2  Принять гигиенический душ.

Начальник складского хозяйства

грузового района № 1                                                                         С. В. Лысов

СОГЛАСОВАНО

Помощник генерального директора

по охране труда                                                                                   Ю. А. Захарченко

«______»________2010

Начальник  грузового района № 1                                                      Г.П. Хачатрян

«______»________2010

Начальник  грузового района № 2                                                      А. Н. Абрамов

«______»________2010

Юрисконсульт                                                                                      С. В. Копосов

«______»________2010